Sensore cassetta delle lettere

# Indice

1	Indice	2

2	Introduzione	3

2.1	Informazioni sul progetto	3

2.2	Abstract	3

2.3	Scopo	3

3	Analisi	4

3.1	Analisi del dominio	4

3.2	Analisi e specifica dei requisiti	4

3.3	Use case	6

3.4	Pianificazione	7

3.5	Analisi dei mezzi	8

3.5.1	Software	8

3.5.2	Hardware	8

4	Progettazione	9

4.1	Design del database	9

4.2	Design delle interfacce	10

5	Implementazione	13

5.1	Web2Py	13

5.1.1	layout.html	13

5.1.2	index.html	14

5.1.3	notif_list.html	15

5.1.4	notif_calendar.html	16

5.1.5	user.html	17

5.1.6	devices.html	18

5.1.7	default.py	18

5.2	Arduino	25

5.2.1	File ReadWrite	25

5.2.2	File Main	28

6	Test	36

6.1	Protocollo di test	36

6.2	Risultati test	37

6.3	Mancanze/limitazioni conosciute	38

7	Consuntivo	39

8	Conclusioni	40

8.1	Sviluppi futuri	40

8.2	Considerazioni personali	40

9	Bibliografia	41

9.1	Sitografia	41

10	Indice delle figure	42

11	Allegati	43

# Introduzione

## Informazioni sul progetto

- Allievi: Alessandro Perri, Alex Ierardi e Diego Muniz

- Supervisore: Geo Petrini

- Classe: 3BB SAM Trevano, sezione informatica

- Data di inizio progetto: 27.01.23

- Data di consegna: 05.05.2023

## Abstract

Situazione iniziale

Inizialmente in questo progetto ci è stato chiesto di realizzare un sistema per il rilevamento di posta e pacchi in una cassetta delle lettere.

Approccio

Per questo progetto, saranno necessarie buone conoscenze per realizzare il server web e il database che dovranno comunicare, conoscenze nella programmazione web per poter realizzare la GUI, servirà saper utilizzare Arduino per il codice di raccolta e trasmissione dati dal Fishino.

Risultati

Per realizzare quello che ci è stato richiesto abbiamo utilizzato web2py che è un framework per applicazioni web. Grazie ad esso siamo riusciti a realizzare la GUI e il database che risiedono sul server web. Web2py utilizza Pyhton come linguaggio di programmazione, siccome nessuno di noi non lo aveva mai utilizzato prima abbiamo avuto la possibilità di ampliare il nostro bagaglio delle conoscenze

## Scopo

Scopi

- Didattici:

  - Saper creare e rispettare una progettazione.

  - Saper documentare il lavoro.

  - Saper creare i diari.

  - Saper creare Use-case.

- Operativi:

  - Saper creare una GUI web.

  - Saper utilizzare Python nel framework Web2py.

# Analisi

## Analisi del dominio

Per questo progetto è stato richiesto di sviluppare un sistema per il rilevamento della posta e dei pacchi in una cassetta delle lettere. Non appena il sistema rileverà una lettera, all’utente verrà inviata una notifica che indica l’arrivo della posta.

## Analisi e specifica dei requisiti

| ID: REQ-01 |  |
| --- | --- |
| Nome | Realizzare codice per la trasmissione dei dati |
| Priorità | 1 |
| Versione | 1.0 |
| Sotto requisiti |  |
| 001 |  |
| 002 |  |

| ID: REQ-02 |  |
| --- | --- |
| Nome | Realizzare codice per la raccolta dei dati |
| Priorità | 1 |
| Versione | 1.0 |
| Sotto requisiti |  |
| 001 | Elaborare un protocollo di trasmissione |
| 002 |  |

| ID: REQ-03 |  |
| --- | --- |
| Nome | Realizzare l’hardware del dispositivo |
| Priorità | 1 |
| Versione | 1.0 |
| Sotto requisiti |  |
| 001 | Progettare con un diagramma l’hardware |
| 002 |  |

| ID: REQ-04 |  |
| --- | --- |
| Nome | Salvataggio all’interno di un database |
| Priorità | 1 |
| Versione | 1.0 |
| Sotto requisiti |  |
| 001 | Scegliere il tipo di database |
| 002 |  |

| ID: REQ-05 |  |
| --- | --- |
| Nome | Realizzare la GUI web |
| Priorità | 1 |
| Versione | 1.0 |
| Sotto requisiti |  |
| 001 | Pagina delle notifiche |
| 002 | Pagina per la configurazione dei sensori |

| ID: REQ-06 |  |
| --- | --- |
| Nome | Storico delle notifiche |
| Priorità | 1 |
| Versione | 1.0 |
| Sotto requisiti |  |
| 001 | Visualizzazione in lista |
| 002 | Visualizzazione in calendario |

Spiegazione elementi tabella dei requisiti

ID: identificativo univoco del requisito.

Nome: breve descrizione del requisito.

Priorità: l'importanza con la quale deve essere svolto un requisito.

Versione: indica la versione del requisito.

Note: eventuali osservazioni importanti o riferimenti ad altri requisiti.

Sotto requisiti: elementi che compongono il requisito.

Figura 1: Use-Case

Use case

## Pianificazione

Di seguito c’è la pianificazione preventiva, nel Gantt preventivo è stimato il tempo necessario per completare le task del progetto.

Figura 2: Gantt preventivo

## Analisi dei mezzi

Per realizzare il progetto è stato utilizzato un computer, Web2py come framework e un server per hostare il sito e salvare tutti i dati.

### Software

Per realizzare questo progetto sono stati utilizzati i seguenti software:

- OS Computer - Windows 10: Per la creazione di tutto il progetto.

- Web2py – 2.24.1: Utilizzato come framework.

### Hardware

- HDD e SSD per memorizzare le VM.

- Server per hostare la pagina e salvare il database.

Un computer con:

- CPU Intel Core i7-7700

- RAM 16 GB

# Progettazione

Questo capitolo descrive esaustivamente come deve essere realizzato il prodotto fin nei suoi dettagli. Una buona progettazione permette all’esecutore di evitare fraintendimenti e imprecisioni nell’implementazione del prodotto.

Figura 3: Schema E-R

Design del database

Questo è il nostro schema E-R per la realizzazione del database.

All’interno del nostro database abbiamo le seguenti tabelle:

- La tabella “User”, dove verranno registrati gli utenti che accederanno al sito.

- La tabella “Device”, dove verranno registrati i dispositivi utilizzati dall’utente.

- La tabella “Notification”, che invierà una notifica all’utente appena arriverà la posta.

- La tabella “Recorded_value”, che salverà quando è arrivata la posta.

## Design delle interfacce

Il design del sito è strutturato nel seguente modo:

Figura 4: Home page

Interfaccia home page

Figura 5: Notifiche in lista

Interfaccia notifiche in lista

Figura 6: Notifiche in calendario

Interfaccia notifiche nel calendario

Figura 7: Login

Interfaccia di login

Figura 8: Creazione account

Interfaccia creazione account

# Implementazione

## Web2Py

### layout.html

La view layout.html rappresenta il layout di base per tutte le altre views. Questo layout contiene i meta tags e i link agli stylesheet, inclusi quelli di Bootstrap 4, che vengono utilizzati per la formattazione e lo stile del sito web.

Figura 9: Navbar

Inoltre, la navbar presente nel layout offre un facile accesso alle diverse views create, tra cui index.html, devices.html, notif_list.html, notif_calendar.html e user.html. Questi link sono utili per consentire agli utenti di navigare rapidamente tra le diverse pagine del nostro sito web.

### index.html

Figura 10: Index.html

La view index.html presenta un design semplice e minimalista, essa rappresenta la prima pagina che gli utenti vedono quando accedono al sito web. Questa pagina è stata progettata per offrire un'esperienza di benvenuto accattivante ed efficace, presentando in modo chiaro e conciso le principali funzionalità del sito.

### notif_list.html

Figura 11: Lista delle notifiche

La view notif_list.html permette l’utente di visualizzare tutte le notifiche dei propri dispositivi in una semplice tabella, rendendo più facile per gli utenti analizzare i dati.

La tabella presenta le informazioni relative alle notifiche in un formato facile da leggere, tra cui la data di invio, il tipo di notifica e il dispositivo associato.

### notif_calendar.html

La view notif_calendar.html rappresenta un utile strumento per gli utenti poiché consente loro di visualizzare tutte le notifiche dei propri dispositivi in un comodo calendario. Questa view è stata creata utilizzando FullCalendar, che ci ha permesso di integrare facilmente un calendario nel nostro sito web.

Figura 12: Notifiche nel calendario

### user.html

La view user.html rappresenta la pagina di login del sito, che consente agli utenti di accedere alle loro informazioni personali e di gestire il proprio account. La pagina di login è un componente cruciale del nostro sito web, poiché permette agli utenti di accedere a tutte le funzionalità principali del sito.

Inoltre, la view user.html offre anche la possibilità di registrarsi come nuovo utente, fornendo le proprie informazioni personali.

Figura 13: Log In

### devices.html

La view devices.html permette l’utente di visualizzare tutti i dispositivi registrati nel sistema. Ogni riga della tabella rappresenta un dispositivo e contiene le informazioni associate ad esso, come il model e la api key.

Inoltre, gli utenti possono visualizzare facilmente tutte le informazioni relative a un dispositivo selezionando la riga corrispondente nella tabella, e cercare per i dispositivi con la barra di ricerca apposita.

Figura 14: Devices

### default.py

Il file default.py rappresenta il controller principale della nostra applicazione il cui compito è quello di gestire le richieste degli utenti e di coordinare la visualizzazione delle diverse view.

Oltre a coordinare la visualizzazione delle view, il controller default.py contiene anche funzioni e metodi che permettono di manipolare i dati dell'applicazione, gestire le operazioni dell'utente e coordinare la comunicazione tra il modello e la view.

In termini di architettura MVC (Model-View-Controller), il controller default.py rappresenta il componente C del pattern, ovvero il controller che gestisce il flusso di dati tra il modello e la view. Grazie alla sua importanza nell'architettura dell'applicazione, il file default.py è il principale punto di accesso per la gestione e lo sviluppo del nostro progetto Web2Py.

Grazie al suo ruolo cruciale nell'architettura MVC, il controller default.py è uno dei file più importanti del nostro progetto.

index()

Questa funzione viene eseguita quando si accede alla home page del sito.

All'interno della funzione si imposta il ‘response.flash’ con il testo "First time on SCL?". 
Questo messaggio viene mostrato all'utente all'apertura della home page.

Figura 15. Metodo index

Figura 16: Metodo notif_list

notif_list()

Questa funzione viene eseguita quando si accede alla lista di notifiche del sito.

Genera una griglia (grid) che visualizza i valori registrati nel database ‘db.recorded_value’.
La griglia è configurata in modo che non sia possibile modificarne i contenuti (editable=False), né crearne di nuovi (create=False). Inoltre, la griglia non è ricercabile (searchable=False), non mostra i dettagli dei record (details=False), non consente di esportare i dati in formato CSV (csv=False) e limita il numero di caratteri visualizzati per i valori a 40 (maxtextlength=40).

Infine, la funzione restituisce un dizionario con la sola chiave ‘grid’, il cui valore è la griglia appena creata.

La decorazione ‘@auth.requires_login()’ indica che l'accesso a questa pagina è consentito solo agli utenti autenticati.

Figura 17: Metodo notif_calendar

notif_calendar()

Questa funzione viene eseguita quando si accede al calendario di notifiche del sito.

Recupera le informazioni sui dispositivi posseduti dall'utente attualmente autenticato, confrontando la tabella ‘user_has_device’ con l'id dell'utente registrato in ‘auth.user.id’.

Per ogni record trovato, recupera i valori registrati nella tabella ‘recorded_value’ per il relativo id del dispositivo e aggrega gli orari di arrivo in una lista ‘arrivalTimes’.

Infine, costruisce una stringa di eventi del calendario nel formato richiesto, utilizzando la lista ‘arrivalTimes’ per popolare le date di inizio degli eventi. Questa stringa di eventi viene restituita insieme alla data attuale come dizionario.

La decorazione ‘@auth.requires_login()’ indica che l'accesso a questa pagina è consentito solo agli utenti autenticati.

Figura 18: Metodo devices

devices()

Questa funzione viene eseguita quando si accede alla lista di devices del sito.

Genera una griglia (grid) che visualizza i valori registrati nel database ‘db.device’.
La griglia è configurata in modo che non sia possibile di esportare i dati in formato CSV (csv=False) e limita il numero di caratteri visualizzati per i valori a 40 (maxtextlength=40).

Infine, la funzione restituisce un dizionario con la sola chiave ‘grid’, il cui valore è la griglia appena creata.

Figura 19: Metodo api

api()

È un servizio web RESTful che espone due metodi HTTP: GET, POST.

Nel metodo GET viene richiesto il parametro ‘tablename’ che deve essere uguale a ‘device’ e ‘id’ che rappresenta l'identificativo del dispositivo. 
Viene restituito il device dal database avente l'identificativo corrispondente.

Nel metodo POST viene richiesto il parametro ‘tablename’ che deve essere uguale a ‘recorded_value’. Viene effettuato un controllo sull'api key del device per verificare l'autenticazione. Viene poi chiamata la funzione ‘save_recorded_value’ per salvare il valore registrato dal dispositivo nel database. 
Viene restituito l'identificativo del record appena creato.

Viene inoltre utilizzata la libreria `logger` per registrare gli accessi al servizio.

Figura 20: Metodo get_device_id

get_device_id(api_key)

Riceve in input una stringa ‘api_key’, che rappresenta la chiave di accesso dell'apparecchio, e cerca nel database l'eventuale presenza di un dispositivo associato a quella chiave. 
Se il dispositivo viene trovato, viene restituito il suo id, altrimenti viene restituito False.

Figura 21: Metodo save_recorded_value

save_recorded_value(rawdata, device_id)

Riceve in input una stringa ‘api_key’, che rappresenta la chiave di accesso dell'apparecchio, 
e ‘rawdata’, un dizionario contenente coppie di chiavi e valori che rappresentano i dati da salvare nel database.

Cicla attraverso gli elementi del dizionario ‘rawdata’, e se la chiave è diversa da ‘api_key’ inserisce il record nel database.

Il record inserito contiene le seguenti informazioni: l'id del dispositivo, l'azione registrata, il valore registrato, e il tempo di arrivo.

L'id del record appena inserito viene quindi aggiunto alla lista ‘record_ids’. 
Al termine del ciclo, restituisce la lista ‘record_ids’.

default.css

Figura 22: CSS di default

Il file default.css rappresenta il principale file di stile CSS della nostra applicazione. Esso definisce le regole di presentazione grafica e di formattazione del testo per tutte le view dell'applicazione.

## Arduino

### File ReadWrite

Figura 23: Import e direttive

Import e direttive

Il codice inizia importando le librerie "SPI.h" e "FishinoSdFat.h". Viene poi istanziata una classe "SdFat" chiamata SD. La riga successiva contiene una direttiva di precompilazione che definisce la costante "SD_CS_PIN" o a SDCS (Se presente) o a SS. La libreria "FishinoSdFat.h" è una versione personalizzata della libreria "SdFat.h" per poter funzionare con la scheda Fishino. Il codice in questo modo è in grado di gestire la lettura e la scrittura di dati sulla scheda SD montata sul Fishino.

Figura 24: Metodo setup

Scrittura del file

Il codice inizia con la dichiarazione di una variabile di tipo File chiamata myFile. Successivamente, nel setup, viene inizializzata la comunicazione seriale e viene eseguita la procedura di inizializzazione della scheda SD. Se la procedura non ha successo, viene stampato un messaggio di errore. Viene quindi creato un nuovo file di testo chiamato "config.txt" tramite la funzione SD.open(). Successivamente, il file viene rimosso (se esiste già) e quindi aperto nuovamente. Se l'apertura del file ha successo, viene costruita una stringa contenente una serie di valori separati da virgola. Questi dati di configurazione comprendono un nome di una rete Wi-Fi (MOD340), una password (passM340), un identificatore univoco (bad6f4d7-3c35-4d34-92c0-f18839a5372a), un URL per una API (Application Programming Interface) di registrazione dati, un indirizzo IP per un server remoto (164.128.168.41). Infine, il file viene chiuso e viene stampato un messaggio di successo o di errore a seconda del risultato dell'operazione.

Figura 25: Stampa contenuto file

Stampa del contenuto nel file

Questo codice apre il file “config.txt” presente nel SD e se l’apertura è riuscita legge il contenuto del file e lo stampa sul terminale

### File Main

Figura 26: Import e variabili globali

Import e variabili globali

Il codice configura prima alcune variabili e librerie necessarie per l'utilizzo della scheda microSD e della connessione Wi-Fi tramite il modulo Fishino. In particolare, si importano le librerie "Fishino.h", "FishinoSdFat.h" e "SPI.h". Si definisce poi l'oggetto "client", di tipo "FishinoClient", e si usa successivamente per l'interazione con il server web. Vengono dichiarate tutte le variabili globali che serviranno all’interno del codice.

Figura 27: Metodo printSDCardFiles

Stampa informazioni file nel SD

All’interno di questa funzione viene effettuata l’inizializzazione della scheda SD e viene controllato che l’operazione sia stata eseguita con successo, altrimenti viene richiamata la funzione “SD.initErrorHalt()” che blocca l’esecuzione del programma. Per ogni file aperto viene salvato l'indice della directory corrente in cui si trova, viene poi stampato il nome del file sulla console seriale e viene incrementata la variabile "n". Infine, il file viene chiuso.

Figura 28: Lettura del file SD

Lettura del file nel SD

Questa funzione legge il contenuto del file chiamato “config.txt” dalla scheda SD fina ad un massimo di 500 caratteri e restituisce una stringa con il contenuto del file.

Figura 29: Metodo parseFromSDCardFile

Divisione dei contenuti

Questa funzione prende la stringa di ritorno del metodo “readSDCardFile” e divide i valori separati da virgola in elementi singoli e li inserisce dentro l’array di stringhe globale strs.

Figura 30: Metodo connectWifi

Connessione al Wi-Fi

Questa funzione si occupa di connettere la scheda Fishino ad una rete Wi-Fi utilizzando lo ssid e la password forniti come argomenti. Nella prima riga della funzione viene invocato il metodo "begin" della libreria Fishino, passando lo ssid e la password come argomenti, e viene utilizzato un loop while per attendere il completamento della connessione WiFi. Successivamente, viene chiamato il metodo "staStartDHCP" per inizializzare il client DHCP, il quale permette di ottenere un indirizzo IP in modo dinamico dalla rete WiFi. Infine, viene eseguita una serie di print sulla console seriale, mostrando l'avanzamento della connessione WiFi, finché lo status della connessione non diventa "STATION_GOT_IP" (ovvero quando l'IP viene assegnato alla scheda Fishino). Una volta completata la connessione, viene stampato un messaggio di "OK" sulla console seriale.

Figura 31: Metodo dataSender

Creazione json da inviare

Questo codice invia dati ad un server tramite una connessione client. Il formato dei dati inviati è un oggetto JSON che contiene un valore “api_key” che deve essere qullo generato all’interno del sito. All’interno del ciclo quando il carattere trovato è ”x” lo rimpiazza con un carattere della chiave, abbiamo utilizzato questo metodo perché il concat delle stringhe non funzionava come doveva.

Figura 32: Inoltro dei dati

Inoltro dei dati

Questo codice è una funzione che esegue una richiesta POST ad un server HTTP. Utilizza la libreria Ethernet per stabilire una connessione al server e inviare un messaggio JSON tramite il protocollo HTTP utilizzando la porta 80. All'inizio, il codice controlla la connessione attraverso il metodo connect() della classe client. Se la connessione ha successo, il client stabilisce una connessione e procede con la richiesta. Viene quindi inviata la richiesta POST con POST serverPath HTTP/1.1, dove serverPath è l'URL del server al quale si vuole inviare la richiesta. Successivamente, vengono inviati alcune intestazioni tra cui Host, User-Agent e Content-Type che specificano il tipo di contenuto. Viene poi inviato il body della richiesta sotto forma di messaggio JSON. Infine, viene chiusa la connessione con il server, tramite il metodo stop().

Figura 33: Metodo setup

setup()

Si inizia impostando la velocità della comunicazione seriale attraverso Serial.begin(115200). Viene poi dichiarato il pin 2 come input e il pin 4 come output attraverso pinMode(2, INPUT) e pinMode(4, OUTPUT). Viene poi impostata la modalità di connessione alla rete attraverso Fishino.setMode(STATION_MODE). Dopodiché vengono richiamate le unzioni “printSDCardFiles()” e “parseFromSDCardFile()”. Vengono salvate le informazioni di strs all’interno di singole variabili globali, converto attraverso un for la stringa per il percorso del server da stringa ad array di caratteri, le stampo e infine richiamo il metodo per la connessione al Wi-Fi

Figura 34: Metodo loop

loop()

Il codice inizia dichiarando una variabile "oldSensorVal" con valore iniziale di 1. Nella funzione "loop" viene poi letto il valore del sensore collegato al pin 2 e salvato nella variabile "currentSensorVal". Se il sensore passa da uno stato di alta a bassa attivazione (da HIGH a LOW), viene richiamata la funzione "dataSender". La variabile "oldSensorVal" viene poi aggiornata al nuovo stato del sensore (0). In alternativa, se il sensore passa da bassa a alta attivazione (da LOW a HIGH), l' "oldSensorVal" viene semplicemente aggiornato al nuovo stato (1).

# Test

## Protocollo di test

| Test Case Riferimento | TC-001 REQ-01 | Nome | Trasmissione dei dati |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione | Trasmissione dati dal Fishino al webserver |  |  |
| Procedura | - Inviare i dati dal Fishino - Riceverli sul server |  |  |
| Risultati attesi | Dati ricevuti. |  |  |

| Test Case Riferimento | TC-002 REQ-02 | Nome | Raccolta dei dati |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione | Raccolta dei dati trasmessi dal Fishino al webserver |  |  |
| Procedura | - Inviare i dati dal Fishino - Riceverli sul server - Salvare i dati |  |  |
| Risultati attesi | Dati salvati. |  |  |

| Test Case Riferimento | TC-003 REQ-03 | Nome | Hardware dispositivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione | Hardware dispositivo completato |  |  |
| Procedura | - Montare l’hardware |  |  |
| Risultati attesi | L’hardware è completamente montato |  |  |

| Test Case Riferimento | TC-004 REQ-04 | Nome | Salvataggio database |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione | Salvataggio dei dati all’interno di un database |  |  |
| Procedura | - Registrare un nuovo utente |  |  |
| Risultati attesi | Utente registrato |  |  |

| Test Case Riferimento | TC-005 REQ-05 | Nome | GUI web |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione | Visualizzazione della GUI web |  |  |
| Procedura | - Aprire il sito web |  |  |
| Risultati attesi | La GUI è visualizzata correttamente |  |  |

| Test Case Riferimento | TC-006 REQ-06 | Nome | Storico delle notifiche |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrizione | Visualizzazione dello storico delle notifiche |  |  |
| Procedura | - Aprire la view “List” e “Calendar” dentro notifications |  |  |
| Risultati attesi | Le pagine sono visualizzate correttamente |  |  |

## Risultati test

| Test Case | Nome | Stato |
| --- | --- | --- |
| TC-001 | Trasmissione dei dati | Passato |
| TC-002 | Raccolta dei dati | Fallito |
| TC-003 | Hardware dispositivo | Fallito |
| TC-004 | Salvataggio database | Passato |
| TC-005 | GUI web | Passato |
| TC-006 | Storico delle notifiche | Passato |

## Mancanze/limitazioni conosciute

Purtroppo all’interno del progetto abbiamo diverse mancanze, che sono:

- Mancanza della funzionalità di notifica di nuova posta tramite email. Il sito web non offre una funzione di notifica via email per i nuovi messaggi ricevuti.

- Mancanza della funzionalità di salvare i dati ricevuti dal server sul database.Il sito web non recupera i dati inviati tramite POST.

- Mancanza del Fishino montato nella cassetta della posta.

# Consuntivo

Rispetto alla pianificazione preventiva, nel Gantt consuntivo sono cambiati diversi tempi di diverse attività, questo era dovuto dal fatto che sono stati calcolati male alcuni tempi e l’importanza di alcune attività. Per questo motivo purtroppo non essendo stati nei tempi non siamo riusciti a finire il progetto

Figura 35: Gantt consuntivo

# Conclusioni

## Sviluppi futuri

Gli sviluppi futuri che abbiamo pensato per questo progetto sono:

- Completare la funzionalità di salvare i dati ricevuti tramite POST.

- Montare tutto l’hardware nella casetta delle lettere.

- Aggiunta della notifica tramite email quando arriva della posta.

- Esportare il sito web come applicazione per iOS e Android.

- Migliorare e rendere personalizzabile la GUI.

## Considerazioni personali

Alex Ierardi

Dopo questo progetto il mio bagaglio professionale è sicuramente aumentato siccome insieme al mio gruppo ci siamo ritrovati ad utilizzare applicazioni che non abbiamo mai utilizzato. Questo può essere una cosa positiva per quanto riguarda le nostre conoscenze personali, ma può essere anche un rallentamento per il progetto siccome ci siamo ritrovati a documentarci più del previsto. Dunque, mi è piaciuto svolgere questo progetto assieme ai mei colleghi ma avremmo dovuto utilizzare applicazioni che conosciamo.

Alessandro Perri

In conclusione, posso dire che questo progetto mi ha insegnato molto, sia a livello personale che a livello lavorativo. Sono contento di aver svolto questo progetto insieme ai miei compagni con cui mi sono trovato molto bene, ma allo stesso tempo sono deluso perché non siamo riusciti a terminare tutto quello che ci è stato richiesto. Mi sono divertito molto e sarebbe bello un giorno riuscire a terminarlo.

Diego Muniz

Posso dire che il progetto mi ha insegnato molto, ho imparato molto di come si fa e si porta avanti un progetto di questo peso sia sul lato teorico che pratico. Ho imparato come Usare web2py, come programmare con il Fishino e utilizzare le sue librerie, come usare FullCalendar,  ecc.

# Bibliografia

## Sitografia

- https://app.diagrams.net, Draw.io, 03-02-2023

- https://app.moqups.com, Moqups, 03-02-2023

- http://web2py.com/book, Web2Py, 10-02-2023

- https://fishino.it, Fishino, 03-03-2023

- https://docs.arduino.cc/software/ide-v1, Arduino, 03-03-2023

- https://fullcalendar.io/docs, FullCalendar, 21-04-2023

# Indice delle figure

Figura 1: Use-Case	6

Figura 2: Gantt preventivo	7

Figura 3: Schema E-R	9

Figura 4: Home page	10

Figura 5: Notifiche in lista	10

Figura 6: Notifiche in calendario	11

Figura 7: Login	11

Figura 8: Creazione account	12

Figura 9: Navbar	13

Figura 10: Index.html	14

Figura 11: Lista delle notifiche	15

Figura 12: Notifiche nel calendario	16

Figura 13: Log In	17

Figura 14: Devices	18

Figura 15. Metodo index	19

Figura 16: Metodo notif_list	19

Figura 17: Metodo notif_calendar	20

Figura 18: Metodo devices	21

Figura 19: Metodo api	22

Figura 20: Metodo get_device_id	23

Figura 21: Metodo save_recorded_value	23

Figura 22: CSS di default	24

Figura 23: Import e direttive	25

Figura 24: Metodo setup	26

Figura 25: Stampa contenuto file	27

Figura 26: Import e variabili globali	28

Figura 27: Metodo printSDCardFiles	29

Figura 28: Lettura del file SD	30

Figura 29: Metodo parseFromSDCardFile	30

Figura 30: Metodo connectWifi	31

Figura 31: Metodo dataSender	32

Figura 32: Inoltro dei dati	33

Figura 33: Metodo setup	34

Figura 34: Metodo loop	35

# Allegati

- Mandato e/o QdC.

- Prodotto.

- Diari di lavoro.

- Codici sorgente/documentazione.

- Use-case.

- Gui.

- Gantt preventivo.

- Gantt consultivo.